Отзыв рецензента на выпускную квалификационную работы бакалавра

«Трекинг движения частей тела человека радиотехническими методами»

студентки группы ЭР-16-12 А.В. Антипенковой

Работа посвящена разработке алгоритма фильтрации датчиков положения, используемых в системе слежения (трекинга). Трекинг используется в системах виртуальной реальности для взаимодействия с пользователем. Ввиду бурного развития технологий виртуальной реальности, наблюдаемых в настоящее время, тема работы представляется актуальной.

Работа состоит из введения, шести глав, раздела с выводами и списка литературы.

Во введении даётся обзор приложений систем виртуальной реальности и обозначается направление исследования: повышение точности известных систем трекинга путём фильтрации их измерений с учётом предполагаемого характера движения пользователя и ограничений на взаимное движение датчиков, вызванных анатомическими особенностями человека.

В первой главе изложены основы теории оптимальной фильтрации: линейной и нелинейной.

Во второй главе представлена краткая классификация систем радионавигации.

Третья глава посвящена описанию радиосистемы производства DecaWave для навигации внутри помещений. В работе разрабатывается алгоритм для дополнительной фильтрации измерений датчиков этой системы.

В четвёртой главе вводится нелинейная модель движения двух связанных точек и ставится задача фильтрации координат этих точек, измеряемых радиосистемой. Связанные точки моделируют движение части конечности пользователя, например, голени.

В пятой главе синтезирован квазиоптимальный нелинейный фильтр на базе модели, введённой в четвёртой главе.

Шестая глава посвящена изложению результатов имитационного компьютерного моделирования синтезированного алгоритма. Для тех же входных данных проведена фильтрация с помощью сглаживающего ФНЧ. Показано, что в этом случае среднеквадратическая ошибка возрастает в полтора раза.

В разделе выводов проведен обзор решенных в работе задач.

К работе есть ряд замечаний:

- Автором вводится модель движения голени человека. Для этой модели приводятся параметры, выбранные, как утверждается, на основе некоторых экспериментальных данных - измерений инерциальных датчиков при ходьбе человека. При этом ни описание эксперимента, ни экспериментальные данные, ни методика выбора параметров модели по экспериментальным данным не приводятся.

- Ошибки измерений датчиков системы трекинга считаются белыми гауссовскими случайными процессами. Данная модель является грубой, т.к. шумовая компонента в погрешности датчиков не является доминирующей.

- При синтезе нелинейного фильтра в модель наблюдений включены как измерения координат двух датчиков, так и измерения расстояния между ними. При этом шумы этих измерений считаются независимыми. В то же время оценки координат и расстояния между точками в системе трекинга DecaWave DW1000 тесно связаны, используют единые измерения радиопараметров, а значит и их ошибки жестко коррелированы. Добавление измерений расстояния между датчиками в вектор наблюдений представляется излишним – увеличивается размерность фильтра, а неадекватность математической модели не приводит к улучшению точности.

- Основной метод исследования синтезированного алгоритма – имитационное моделирование. Но автор не приводит описания имитационной модели. Не указывается модель процесса координат голени, который принимается за истинный и относительно которого рассчитываются ошибки слежения. Можно предположить, что используется модель, положенная в основу синтеза. В этом случае улучшение точности слежения по сравнению с некоторым ФНЧ говорит лишь о правильности реализации фильтра, т.к. он оптимален для такого входного воздействия. Выводы о повышении точности решения целевой задачи можно будет делать только после проверки алгоритма на экспериментальных входных данных.

- Не приводится структура и параметры ФНЧ, с которым производится сравнение синтезированного алгоритма.

- Параметры синтезированного фильтра выбраны неинвариантными изменению темпа работы фильтра. Кроме того, не учитывается асинхронность формирования измерений датчиками.

- Графики не оформлены должным образом – оси не подписаны, нет легенды. Это затрудняет анализ результатов моделирования.

Указанные замечания не следует рассматривать как критику работы, а лишь как указания возможных путей её дальнейшего развития и улучшения. Уровень проведенного исследования превосходит требования и ожидания, свойственные бакалаврским выпускным квалификационным работам. Тема исследования актуальна, а использованный подход перспективен.

А.В. Антипенкова показала умение ставить и решать задачи оптимальной нелинейной фильтрации, анализа технической документации, компьютерного моделирования.

Считаю, что работа «Трекинг движения частей тела человека радиотехническими методами» соответствует направлению 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии», а её автор, студентка группы ЭР-16-12 А.В. Антипенкова, заслуживает квалификации бакалавр.

Рецензент			 	И.В. Корогодин, к.т.н.,

доцент кафедры Радиотехнических систем